EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2018/SUPEL/RO

Processo Administrativo nº 0029.020217/2017-74/SEI/SEDUC

Objeto: Formação de Registro de Preços para contratação de locação de módulos de containers (tipo habitacionais) adaptados para sala de aula, sala de professores, cozinha, refeitório, almoxarifado e banheiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento., conforme especificação completa no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP e Equiparados na forma da LC 123/2006.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Pregoeira nomeada na Portaria nº 053/GAB/SUPEL, publicada no DOE nº 90, de 16.05.2018, em resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO recebido, vem neste ato esclarecer aos interessados e, em especial, às empresas que irão participar desta licitação o que se segue:

Quanto à admissibilidade o pedido de esclarecimento atendeu ao disposto no item 3 do Edital, podendo, assim, ser recebido e conhecido - recebido via e-mail dia 14/06/2018 e a abertura está marcada para 22/06/2018.

Inicialmente, ressalta-se que a questão levantada no pedido de esclarecimento tem sua origem no Termo de Referência, assim considerando enviamos a mensagem de e-mail, à SEDUC – Órgão Requisitante - para manifestação, tendo aquela Secretaria se pronunciado, em documento inserido no SEI n. 2025482, nos seguintes termos:

Questionamento 1

“No descritivo do item 3.3. do Termo de Referência (Anexo I) menciona o piso emborrachado tipo plurigoma, mas nos itens específicos não há descritivo especificando o piso. Dessa forma, questiona-se se é possível utilizar manta vinílica específica para este fim, uma vez que atende também a necessidade?”

RESPOSTA da SEDUC

"Mantém-se a especificação: “Piso em compensado naval com 12mm de espessura revestido com emborrachado plurigoma.”

Justificativa: O revestimento emborrachado tipo plurigoma foi adotado para garantir as características antiderrapante."

Questionamento 2

“Ainda no item 3.3. do Termo de Referência (Anexo I) é mencionado 5 janelas de 0,70m x 0,60m ( A x C ). No entanto as NR’s 18 e 24 emitidas pelo MTE regulam forma diversa de circulação de ar, portanto pode-se considerar esquadrarias para circulação do ar?”

RESPOSTA da SEDUC

"Mantém-se a especificação: “05 janelas tipo folha móvel em apenas uma das laterais de maior comprimento do container de aproximadamente 0,70 m de altura e 0,60 m de comprimento”

Justificativa: A NR-18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção, conforme item 18.1.1 da referida norma, portanto não se aplica ao objeto da licitação, porém admitindo-se como válidas as exigências ali contidas passamos a discorrer:

Estabelece a NR-18:

“8.4.1.3. Instalações móveis, inclusive contêineres, serão aceitas em áreas de vivência de canteiro de obras e frentes de trabalho, desde que, cada módulo:

a) possua área de ventilação natural, efetiva, de no mínimo 15% (quinze por cento) da área do piso, composta por, no mínimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna;”

Área da Menor unidade = 2,30m x 6,00 = 13,80 m²

Área de janela requerida = 5 x 0,70 x 0,60 =2,10 m²

Área de porta = 1 x 0,80 x2,10 = 1,68 m²

Área total de ventilação = 2,10 + 1,68 = 3,78 m²

% de ventilação = 3,78/13,20 = 27,39%

Área da Maior unidade = 3 x (2,30 x 6,00)m =41,40 m²

Área de janela requerida =10 x 0,70 x 0,60 =4,20 m²

Área de porta = 2 x 0,80 x2,10 = 3,36 m²

Área total de ventilação = 4,20 + 3,36 = 7,56 m²

% de ventilação = 7,56/41,40 = 18,26%

A NR-24 refere-se à condições sanitárias e conforto no local de trabalho, não se aplica ao objeto, no entanto trata de ventilação conforme demonstra-se abaixo:

"24.2.10 Os armários, de aço, madeira, ou outro material de limpeza, deverão ser essencialmente individuais.

24.2.10.1 Deverão possuir aberturas para ventilação ou portas teladas podendo também ser sobrepostos.

24.3 Refeitórios.

...

24.3.9 Ventilação e iluminação de acordo com as normas fixadas na legislação federal, estadual ou municipal.

...

24.4 Cozinhas.

...

24.4.7 As janelas deverão ser de madeira ou de ferro, de 60 cm x 60 cm, no mínimo"

Diante do exposto considerando a exigência de 5 janelas de (70x60)cm portanto superior à norma não há qualquer impedimento no padrão adotado quanto ás exigência contidas na NR-24."

Questionamento 3

“O item 3.3. do Termo de Referência ( Anexo I) menciona o pé direito de 2,85m. Dessa forma, visando evitar excesso de formalismo e cerceamento à ampla concorrências, tais medidas poderão ser atendidas de forma aproximada, como a utilização de equipamentos com pé direito de 2,50m e altura externa de 2,89m?”

RESPOSTA da SEDUC

"SIM. Conforme NBR admite-se o pé-direito mínimo de 2,40m. "

Questionamento 4

“No lay out apresentado dos módulos sanitários aparece a instalação de 7 vasos sanitários. Porém, as NR’s 18 e24 emitidas pelo MTE regulamenta a utilização de 6 vasos sanitários por módulo, também será aceito dessa forma?”

RESPOSTA da SEDUC

"Mantém-se a especificação “com 07 vasos sanitários”

Justificativa: A NR-18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção, conforme item 18.1.1 da referida norma, portanto não se aplica ao objeto da licitação, porém admitindo-se como válidas as exigências ali contidas passamos a discorrer:

Estabelece a NR-18:

18.4.2.4. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração;

Nota: Não se aplica ao objeto, no entanto 07 vasos sanitários permitiriam 140 professores;

18.4.2.6. Vasos sanitários.

18.4.2.6.1. O local destinado ao vaso sanitário (gabinete sanitário) deve:

a) ter área mínima de 1,00m2 (um metro quadrado);

Nota

Largura = 6,00 / 7 = 0,85 m

Comprimento = 1,30 m

Área = 0,85 x 1,30= 1,105 m² ... > 1,00m²   (maior que um metro quadrado)

b) ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no máximo, 0,15m (quinze centímetros) de altura;

Nota: atendido

c) ter divisórias com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros);

Nota: atendido

d) ter recipiente com tampa, para depósito de papéis usados, sendo obrigatório o fornecimento de papel higiênico.

Nota: atendido

18.4.2.6.2. Os vasos sanitários devem:

a) ser do tipo bacia turca ou sifonado;

Nota: atendido

b) ter caixa de descarga ou válvula automática;

Nota: atendido

c) ser ligado à rede geral de esgotos ou à fossa séptica, com interposição de sifões hidráulicos.

Nota: atendido

A NR-24 refere-se à condições sanitárias e conforto no local de trabalho, não se aplica ao objeto, no entanto trata de vasos sanitários conforme demonstra-se abaixo:

24.1.4 Os vasos sanitários deverão ser sifonados e possuir caixa de descarga automática externa de ferro fundido, material plástico ou fibrocimento.

Nota: atendido

24.1.27 É proibido o envolvimento das bacias ou vasos sanitários com quaisquer materiais (caixas) de madeira, blocos de cimento e outros.

Nota: atendido

Portanto não há na NR-18 ou na NR-24 qualquer obstáculo ao padrão adotado, ressalvando que os professores utilizam os sanitários das salas dos professores e não os requeridos para os alunos;"

Questionamento 5

“Nas instalações elétricas está especificado distribuição aparente com eletrodutos de aço galvanizado. Podemos utilizar materiais que atende a Norma como o Fabricante de canaletas da Dutoplast ?”

RESPOSTA da SEDUC

" NÃO. Conforme NBR 5597/5598;"

Questionamento 6

“No item 3.6 do Termo de Referência especifica que as luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. Qual o tipo de proteção que vocês se referem? Proteção contras queda das luminárias/e/ou proteção contra poeira e respingos de água ?”

RESPOSTA da SEDUC

"Caso a licitante tenha dúvidas quanto á terminologia exclusivamente técnica deverá consultar o seu profissional habilitado (luminária com protetor para lâmpada fluorescente 40W."

Questionamento 7

“Com relação ao transporte fluvial de 10 km, não há no edital informações que identifiquem o percurso partindo de Porto Velho. Solicitamos que informem o local exato, para que tenhamos subsídios para dimensionarmos os custos desta operação?”

RESPOSTA da SEDUC

"Há no Edital informações suficientes para identificar o percurso partindo de Porto Velho:

Conforme ANEXO II – DO TERMO DE REFERÊNCIA – QUADRO DE REFERÊNCIA:

EMEIEF ANA NERY

LOCALIZAÇÃO: ALTA FLORESTA D´OESTE – RO

DISTÂNCIA PARTINDO DE PORTO VELHO: 527KM (PORTO VELHO – ALTA FLORESTA)  +  170KM AO LONGO DA RO-135 + 10 KM FLUVIAL -

A simples pesquisa no google com o nome da escola (EMEIEF ANA NERY) fornecerá a localização da mesma."

Questionamento 8

“Há no descritivo do Termo de Referência a especificação da em chapa de aço galvanizado para ar condicionado, e no mesmo item vocês falam em ar condicionado Split. Qual dos itens deverá ser considerado? Ressalte-se que a escotilha é utilizada para ar condicionado de janela”

RESPOSTA da SEDUC

"01 Ar Condicionado Split 24000 Btus.

Não havendo outras questões delimitadas, vimos requerer que seja deferido o devido e justo provimento que o caso requerer para a continuidade do certame."

É o que temos a esclarecer, permanecendo inalteradas as cláusulas do edital, inclusive a data de abertura inicialmente estabelecida conforme abaixo:

DATA DE ABERTURA: 22/06/2018 às 15h00min (horário de Brasília/DF)

ENDEREÇO: No site de licitações www.comprasnet.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e Equipe de apoio, através do telefone (69) 3212-9270, ou no endereço sito ao Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos/Edif. Central, 2º Andar, Av. Farquar, n° 2986, B. Pedrinhas, CEP 76.801-470, Porto Velho/RO.

Ciência aos interessados. Publique-se.

Porto Velho, 20 de Junho de 2018.

# MARIA DO CARMO DO PRADO

# Pregoeira - Equipe ÔMEGA/SUPEL

# Mat. 300131839